# Guía de Laboratorio: Implementación y Validación de IPsec VPN Site-to-Site Basada en Políticas (Crypto Maps) en GNS3

---

## 1. Propósito de la Práctica

El objetivo de esta práctica es diseñar, implementar, diagnosticar y verificar un túnel seguro **IPsec VPN Site-to-Site** entre dos routers de borde (**R1** y **R2**). La arquitectura interconecta dos dominios con protocolos de enrutamiento dinámico independientes (**OSPF** en el sitio izquierdo y **EIGRP** en el derecho), garantizando la confidencialidad, autenticidad e integridad del tráfico entre las redes LAN protegidas (`1.1.1.0/24` y `2.2.2.0/24`) a través de un enlace de tránsito no confiable (`12.1.1.0/24`).

---

## 2. Conceptos Clave

* **Túnel Basado en Políticas (*Policy-Based VPN*):** Método clásico de IPsec en Cisco IOS donde el tráfico a cifrar es clasificado mediante una lista de control de acceso extendida (denominada *tráfico interesante*). Si el paquete hace coincidencia con la ACL, se encapsula bajo IPsec; de lo contrario, se enruta de forma regular o se descarta.

* **Dependencia de la Tabla de Enrutamiento:** En una VPN por políticas, el router debe disponer de una ruta válida (estática o dinámica) hacia la red remota apuntando a la interfaz de salida física donde está vinculado el mapa criptográfico. Si la red remota no existe en la tabla de enrutamiento, el router descarta el paquete antes de consultar el crypto map.

* **Fase 1 (IKEv1 / ISAKMP):** Establece un canal de comunicación bidireccional seguro y autenticado entre los dos peers mediante el intercambio Diffie-Hellman y una clave precompartida (PSK). Su estado operativo óptimo es `QM_IDLE`.

* **Fase 2 (IPsec / Quick Mode):** Negocia las Asociaciones de Seguridad (SA) unidireccionales que transforman, cifran y autentican la carga útil mediante ESP (*Encapsulating Security Payload*).

* **Adaptador Host-Only / NAT (VMnet8):** Mecanismo de puente virtual provisto por VMware para interconectar nodos simulados en GNS3 con el sistema operativo anfitrión o máquinas virtuales de gestión y auditoría externa (como Kali Linux).

---

## 3. Preguntas Orientadoras para el Estudiante

1. ¿Por qué el comando `ping 2.2.2.1` ejecutado sin especificar la interfaz de origen falla al intentar levantar el túnel IPsec, aun cuando exista enrutamiento hacia esa red?

2. ¿Qué relación técnica existe entre la lista de acceso de R1 (`permit ip 1.1.1.0 ... 2.2.2.0 ...`) y la de R2 (`permit ip 2.2.2.0 ... 1.1.1.0 ...`)?

3. ¿Por qué la ausencia del comando `crypto isakmp key` impide que el router inicie el modo principal (*Main Mode*) durante el intercambio de Fase 1?

4. ¿Qué ventaja operativa representa evitar el diálogo interactivo inicial de configuración (`Setup Dialog`) en Cisco IOS frente a la configuración manual por CLI?

---

## 4. Manual de Configuración Paso a Paso (Corregido y Optimizado)

### Topología y Direccionamiento Lógico

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP / Prefijo | Función / Rol |

| --- | --- | --- | --- |

| **R1** | `GigabitEthernet1/0` | `12.1.1.1/24` | Tránsito / Extremo local VPN (hacia R2)

|

| **R1** | `Loopback0` | `1.1.1.1/24` | LAN protegida Sitio 1 (origen del túnel)

|

| **R1** | `GigabitEthernet3/0` | `13.1.1.1/24` | Conexión interna OSPF hacia R3

|

| **R1** | `GigabitEthernet4/0` | `14.1.1.1/24` | Conexión interna OSPF hacia R4

|

| **R2** | `GigabitEthernet1/0` | `12.1.1.2/24` | Tránsito / Extremo remoto VPN (hacia R1)

|

| **R2** | `Loopback0` | `2.2.2.1/24` | LAN protegida Sitio 2 (destino del túnel)

|

| **R2** | `GigabitEthernet5/0` | `25.1.1.2/24` | Conexión interna EIGRP hacia R5

|

| **R2** | `GigabitEthernet6/0` | `26.1.1.2/24` | Conexión interna EIGRP hacia R6

|

---

### Paso 1: Configuración Completa del Router R1

Al encender el equipo, si el sistema solicita ingresar al diálogo de gestión inicial (`System Configuration Dialog`), se debe responder **`no`** y presionar **Enter** para ingresar al modo manual.

```text

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# hostname R1

R1(config)# no ip domain-lookup

```

#### 1. Interfaces y Red Local Simulada

```text

R1(config)# interface GigabitEthernet1/0

R1(config-if)# ip address 12.1.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

R1(config)# interface GigabitEthernet3/0

R1(config-if)# ip address 13.1.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

R1(config)# interface GigabitEthernet4/0

R1(config-if)# ip address 14.1.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

R1(config)# interface Loopback0

R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)# exit

```

#### 2. Enrutamiento Interno (OSPF) y Ruta Estática de Disparo

*Nota de diseño:* Se agrega la ruta estática hacia el segmento remoto `2.2.2.0/24` a través de R2 para que el router sepa hacia qué interfaz cursar el paquete antes de aplicarle la política IPsec.

```text

R1(config)# router ospf 1

R1(config-router)# network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0

R1(config-router)# network 11.11.11.0 0.0.0.255 area 0

R1(config-router)# network 12.1.1.0 0.0.0.255 area 0

R1(config-router)# network 13.1.1.0 0.0.0.255 area 0

R1(config-router)# network 14.1.1.0 0.0.0.255 area 0

R1(config-router)# exit

R1(config)# ip route 2.2.2.0 255.255.255.0 12.1.1.2

```

#### 3. Parámetros de Seguridad: Fase 1 (ISAKMP)

Se incluye la política criptográfica y la definición de la clave precompartida apuntando a R2 (`12.1.1.2`), corrigiendo la omisión de la PSK detectada en depuración:

```text

R1(config)# crypto isakmp policy 1

R1(config-isakmp)# encr 3des

R1(config-isakmp)# hash md5

R1(config-isakmp)# authentication pre-share

R1(config-isakmp)# group 2

R1(config-isakmp)# exit

R1(config)# crypto isakmp key ccie123 address 12.1.1.2

```

#### 4. Parámetros de Seguridad: Fase 2 (IPsec y Crypto Map)

```text

R1(config)# ip access-list extended VPN

R1(config-ext-nacl)# permit ip 1.1.1.0 0.0.0.255 2.2.2.0 0.0.0.255

R1(config-ext-nacl)# exit

R1(config)# crypto ipsec transform-set SEC esp-3des esp-md5-hmac

R1(cfg-crypto-trans)# mode tunnel

R1(cfg-crypto-trans)# exit

R1(config)# crypto map R1R2 10 ipsec-isakmp

R1(config-crypto-map)# set peer 12.1.1.2

R1(config-crypto-map)# set transform-set SEC

R1(config-crypto-map)# match address VPN

R1(config-crypto-map)# exit

R1(config)# interface GigabitEthernet1/0

R1(config-if)# crypto map R1R2

R1(config-if)# exit

```

#### 5. Persistencia de Configuración

```text

R1(config)# end

R1# copy running-config startup-config

```

---

### Paso 2: Configuración Completa del Router R2

En la consola de **R2**:

```text

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# hostname R2

R2(config)# no ip domain-lookup

```

#### 1. Interfaces y Red Local Simulada

```text

R2(config)# interface GigabitEthernet1/0

R2(config-if)# ip address 12.1.1.2 255.255.255.0

R2(config-if)# no shutdown

R2(config-if)# exit

R2(config)# interface Loopback0

R2(config-if)# ip address 2.2.2.1 255.255.255.0

R2(config-if)# exit

```

#### 2. Enrutamiento Interno (EIGRP) y Ruta Estática de Retorno

Se agrega la ruta hacia el segmento protegido de R1 (`1.1.1.0/24`) a través del enlace de tránsito:

```text

R2(config)# router eigrp 100

R2(config-router)# network 2.2.2.0 0.0.0.255

R2(config-router)# no auto-summary

R2(config-router)# exit

R2(config)# ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 12.1.1.1

```

#### 3. Parámetros de Seguridad: Fase 1 (ISAKMP)

```text

R2(config)# crypto isakmp policy 1

R2(config-isakmp)# encr 3des

R2(config-isakmp)# hash md5

R2(config-isakmp)# authentication pre-share

R2(config-isakmp)# group 2

R2(config-isakmp)# exit

R2(config)# crypto isakmp key ccie123 address 12.1.1.1

```

#### 4. Parámetros de Seguridad: Fase 2 (IPsec y Crypto Map)

La lista de acceso debe coincidir de forma simétrica e invertida con respecto a R1:

```text

R2(config)# ip access-list extended VPN

R2(config-ext-nacl)# permit ip 2.2.2.0 0.0.0.255 1.1.1.0 0.0.0.255

R2(config-ext-nacl)# exit

R2(config)# crypto ipsec transform-set SEC esp-3des esp-md5-hmac

R2(cfg-crypto-trans)# mode tunnel

R2(cfg-crypto-trans)# exit

R2(config)# crypto map R1R2 10 ipsec-isakmp

R2(config-crypto-map)# set peer 12.1.1.1

R2(config-crypto-map)# set transform-set SEC

R2(config-crypto-map)# match address VPN

R2(config-crypto-map)# exit

R2(config)# interface GigabitEthernet1/0

R2(config-if)# crypto map R1R2

R2(config-if)# exit

```

#### 5. Persistencia de Configuración

```text

R2(config)# end

R2# copy running-config startup-config

```

---

## 5. Protocolo de Validación y Salidas de Terminal Esperadas

### Validación 1: Conectividad Base en el Enlace de Tránsito (Underlay)

Se comprueba que ambos routers se alcancen directamente por sus IPs físicas antes de evaluar la seguridad:

```text

R1# ping 12.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 12.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/24/36 ms

```

### Validación 2: Generación de Tráfico Interesante para Levantar el Túnel

El ping debe forzarse obligatoriamente con la dirección IP de origen de la red cifrada (`1.1.1.1`):

```text

R1# ping 2.2.2.1 source 1.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.1, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 1.1.1.1

.!!!!

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 16/22/36 ms

```

*(El primer paquete con punto `.` representa el tiempo que toman los routers en negociar las SA de Fase 1 y Fase 2; los 4 restantes son confirmados con éxito `!`).*

### Validación 3: Verificación de la Asociación de Seguridad ISAKMP (Fase 1)

Se comprueba el canal de control en **R1**:

```text

R1# show crypto isakmp sa

IPv4 Crypto ISAKMP SA

dst             src             state          conn-id status

12.1.1.2        12.1.1.1        QM_IDLE           1001 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

```

*(El estado `QM_IDLE` certifica que el túnel de gestión IKEv1 se encuentra completamente establecido).*

### Validación 4: Verificación de la Asociación de Seguridad IPsec (Fase 2)

Se verifica el cifrado de datos en **R1**:

```text

R1# show crypto ipsec sa

Interface: GigabitEthernet1/0

Crypto map tag: R1R2, local addr 12.1.1.1

protected vrf: (none)

local  ident (addr/mask/prot/port): (1.1.1.0/255.255.255.0/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (2.2.2.0/255.255.255.0/0/0)

current_peer 12.1.1.2 port 500

PERMIT, flags={origin_is_acl,}

#pkts encaps: 4, #pkts encrypt: 4, #pkts digest: 4

#pkts decaps: 4, #pkts decrypt: 4, #pkts verify: 4

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0

#pkts no digest: 0, #pkts no cipher: 0

#pkts no sa: 0, #pkts invalid sa: 0

#pkts req id: 10, #pkts encaps fail: 0

inbound esp sas:

spi: 0x4A2B81F2 (1244365298)

transform: esp-3des esp-md5-hmac ,

in use settings ={Tunnel, }

conn id: 2001, flow_id: 1, sibling_flags 80000000, crypto map: R1R2

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4607999/3582)

IV size: 8 bytes

replay detection support: Y

Status: ACTIVE

outbound esp sas:

spi: 0x93E410C5 (2481262789)

transform: esp-3des esp-md5-hmac ,

in use settings ={Tunnel, }

conn id: 2002, flow_id: 2, sibling_flags 80000000, crypto map: R1R2

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4607999/3582)

IV size: 8 bytes

replay detection support: Y

Status: ACTIVE

```

---

## 6. Cuestionario Evaluativo de la Práctica

1. **¿Por qué un comando de verificación como `ping 2.2.2.1` ejecutado de forma simple (sin `source 1.1.1.1`) no logra activar el túnel IPsec ni obtener respuesta?**

2. **Si en la salida de depuración se observa el mensaje `ISAKMP:(0):No pre-shared key with 12.1.1.2!`, ¿cuál es el impacto exacto en el proceso de establecimiento del túnel?**

3. **¿Cuál es la función específica de la ruta estática `ip route 2.2.2.0 255.255.255.0 12.1.1.2` en R1 si el tráfico entre ambas sedes ya está definido en la lista de acceso de la VPN?**

4. **Si se ejecutara una captura con Wireshark en el enlace entre R1 y R2 durante la transmisión de datos, ¿qué información de los paquetes originales sería legible y cuál quedaría oculta?**

5. **¿Qué limitación técnica impide que los paquetes de control de OSPF o EIGRP se transmitan y formen vecindades a través de este túnel IPsec configurado con Crypto Maps?**

---

## 7. Aparte del Docente: Respuestas Justificadas y Criterios de Evaluación

### Solución a la Pregunta 1

* **Respuesta:** Al no indicar la IP de origen, Cisco IOS utiliza de manera predeterminada la dirección de la interfaz de salida física hacia el destino (`12.1.1.1`).

* **Justificación técnica:** La lista de acceso extendida `VPN` define de forma explícita que el tráfico interesante debe provenir de la red `1.1.1.0/24` hacia `2.2.2.0/24`. Un paquete con origen `12.1.1.1` no coincide con la regla de la ACL criptográfica; por ende, no dispara la creación de las Asociaciones de Seguridad ni es encapsulado en ESP.

### Solución a la Pregunta 2

* **Respuesta:** Provoca la cancelación inmediata de la Fase 1 en el mensaje 1 del modo principal (*Main Mode*).

* **Justificación técnica:** Durante la Fase 1 de IKEv1, el router requiere un mecanismo de autenticación mutua. Al estar configurado el parámetro `authentication pre-share`, el demonio ISAKMP busca una clave vinculada a la IP destino en su base de datos local mediante `crypto isakmp key`. Al no existir entrada para `12.1.1.2`, el proceso registra `construct_initial_message: Can not start Main mode` y purga la SA antes de enviar cualquier paquete al peer.

### Solución a la Pregunta 3

* **Respuesta:** Permite que el paquete sea conmutado hacia la interfaz física de salida donde se encuentra evaluando el crypto map.

* **Justificación técnica:** En la arquitectura de conmutación de Cisco IOS, el proceso de enrutamiento (*Forwarding Engine / CEF*) se ejecuta **antes** de la aplicación del crypto map de salida. Si el router no posee una ruta hacia la red remota de destino, el paquete es catalogado como inalcanzable y se descarta en la tabla de enrutamiento sin llegar jamás a la interfaz `GigabitEthernet1/0`, impidiendo que el motor criptográfico lo intercepte.

### Solución a la Pregunta 4

* **Respuesta:** Solo serán legibles las direcciones IP públicas externas de los routers (`12.1.1.1` y `12.1.1.2`) y la cabecera del protocolo ESP (Protocolo IP 50).

* **Justificación técnica:** El transform-set opera en modo túnel (`mode tunnel`). Este modo envuelve el paquete IP original completo (incluyendo las direcciones LAN privadas `1.1.1.1` y `2.2.2.1`, los encabezados de transporte TCP/UDP/ICMP y los datos) dentro de una carga cifrada, anteponiendo una nueva cabecera IP pública entre los peers. La cabecera ESP y el hash HMAC proveen protección contra escuchas no autorizadas y manipulación de datos.

### Solución a la Pregunta 5

* **Respuesta:** IPsec nativo en modo túnel basado en políticas no admite tráfico multicast ni broadcast.

* **Justificación técnica:** OSPF y EIGRP envían paquetes de descubrimiento de vecinos (Hellos) y actualizaciones de enrutamiento utilizando direcciones multicast reservadas (`224.0.0.5`, `224.0.0.6`, `224.0.0.10`). Un Crypto Map clásico no puede encapsular tráfico multicast ni crear una interfaz lógica enrutable. Para permitir el paso de protocolos dinámicos de enrutamiento a través de un túnel cifrado, se requeriría implementar túneles **GRE sobre IPsec** (*GRE over IPsec*) o **VTI** (*Virtual Tunnel Interfaces*).